ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ

1- Код С1403 неисправность переключателя режимов

Возможные причины:

- Неисправность переключателя режимов движения

- Повреждены жгуты проводов и разъемы разъёмы;

- Неисправность блока управления раздаточной коробкой

- Код С1396: отказ ввода крутящего момента двигателя.

Возможные причины:

- Линия шины CAN неисправна;

- Неисправность блока управления двигателем;

- Неисправность гидроблока в сборе (в комплекте с ASTC-ECU).

- Код U1120: Обнаружение неисправности двигателя.

Возможные причины:

- Повреждены жгут или разъём:

- Неисправность блока управления двигателем;

- Неисправность ASTC-ECU.

- Код U0401: Блок управления двигателем.

Возможные причины:

- Неисправность жгута и разъёма в линии CAN-шины

- Неисправность двигателя-ЭБУ

- Вход внешнего шума

- Код В1697: Система SRS-ECU (активирована функция экстренного вызова).

Возможные причины:

- Неисправность блока управления системой SRS

- Код B1610: система преднатяжителя ремня безопасности (со стороны пассажира) (пиропатрон) (обрыв в цепи пиропатрона).

- Автомобиль восстановлен после сильного бокового удара с правой стороны от ДТП, в результате которого была нарушена геометрия кузова, заменены кузовные панели, вырезана табличка с VIN номером.